ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОСТАВКИ ДИФФУЗИОННОЙ УСТАНОВКИ

ООО «БМА Руссланд»

Тел.:  + 7 (473) 206-63-63

Эл. почта: info@bmarussland.ru

ОТПРАВИТЕЛЬ:

................................................................			Контактное лицо: ...........................................

................................................................			Teлефон: .........................................................

................................................................			Электронная почта: .......................................

Предложение на диффузионную установку БМА может включать в себя следующие основные компоненты:

1.	Противоточный ошпариватель

2.	Пеногаситель

3.	Насосы для стружки

4.	Колонный диффузионный аппарат

5.	Защитное укрытие привода, верхняя площадка, платформа, лестница

6.	Песколовушка

7.	Насосы и теплообменники

8.	Инжиниринг

9.	Эл.шкафы КРУ, система автоматизации, полевые приборы КИПиА (EMSR)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Желаемая производительность по переработке:

| свеклы: | _________ т/сутки номин. |
| --- | --- |
| миним. переработка: | _________ т/сутки (стандарт. показатель: 80%) |
| максим. переработка: | _________ т/сутки (стандарт.показатель: 110%) |
| сахаристость свеклы (поляр.): | _________ °S (стандарт. показатель: 17,5°S) |
| содержание мякоти в свекле: | _________ % (стандарт.показатель: макс. 5%) |
| Потери на дифффузию |  |
| учтенные | ____ % к массе свеклы |
| неучтенные | ____ % к массе свеклы |
| Отбор дифф.сока (при номин.производит.): | ____ % к в.св. (стандарт. показатель: 110 % к в.св.) |
| Продолжительность сезона (в среднем): | _____ дней |
| Установка находится в сейсмоопасной местности: | ░ да ░ нет Если «да»: укажите сейсмическую зону и правила / норму, по которым должны производиться расчеты, или магнитуду по шкале Рихтера: Сейсмичность района _______ баллов по шкале MSK-64........................ |

- ПРОТИВОТОЧНЫЙ ОШПАРИВАТЕЛЬ

Включить противоточный ошпариватель в предложение		░ да	░ нет

В объем стандартного предложения на противоточный ошпариватель

входят следующие узлы:

- корпус ошпаривателя

- транспортный вал

- привод (редуктор, двигатель, преобразователь частот с распредшкафом)

Материал соприкасающихся с продуктом деталей:

░ стандартное исполнение: углеродистая сталь с облицовкой из 1.4003/3Cr12 или 1.4301 (по усмотрению БМА)

░ спец.исполнение: полностью из коррозионностойкой стали (1.4003/3Cr12 или 1.4301 (по усмотрению БМА) Приводной вал: углеродистая сталь с облицовкой

- ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Включить пеногаситель в предложение			░ да	░ нет

Материал соприкасающихся с продуктом деталей:

░ стандартное исполнение: углеродистая сталь

░ спец.исполнение: полностью из высококач.стали (1.4301)

- НАСОСЫ ДЛЯ СТРУЖКИ

Включить насосы стружки в предложение			░ да	░ нет

Стандартный объем предлагаемой поставки насоса для стружки включает узлы:

- опорная плита

- насос

- муфта

- двигатель

- КОЛОННЫЙ ДИФФУЗИОННЫЙ АППАРАТ

Включить колонный диффузионный аппарат в предложение?	░  да	░ нет

| Доброкачественность дифф.сока: | _______ % (стандарт.показатель: 90 % к в. св.) |
| --- | --- |
| Должна ли учитываться высота разгрузочных шнеков, напр., по отношению к имеющимся жомовым прессам? | ░да ░нет |
| Высота точки присоединения (ок.): | .................. м |

Стандартный объем предлагаемой поставки КДА состоит из следующих узлов:

- нижняя часть КДА, вкл. кольцевой трубопровод для промывки сит с арматурой и промывочным насосом

- корпус аппарата

- трубвал

- разгрузочные шнеки

- ручная задвижка и пневматический быстродействующий затвор на штуцере подачи стружки

- системы автоматической смазки

- привод (планетарные редукторы, двигатели, приводы разгрузочных шнеков)

- оборудование КИПиА

Матерал соприкасающихся с продуктом деталей:

░ стандартное исполнение: нижняя часть целиком из 1.4003/3Cr12 или 1.4301 (по усмотрению БМА) царги корпуса КДА и трубвал: углеродистая сталь с облицовкой из 1.4003/3Cr12 или 1.4301 (по усмотрению БМА)

░ спец.исполнение: целиком из коррозионностойкой стали (1.4003/3Cr12 или 1.4301 (по усмотрению БМА) Приводной вал: углеродистая сталь с облицовкой

- ЗАЩИТНОЕ УКРЫТИЕ ПРИВОДА / ВЕРХНЯЯ ПЛОЩАДКА

Защитное укрытие привода и площадка по периметру на высоте разгрузочных шнеков с лестницей на уровень привода – стандартные узлы колонного диффузионного аппарата. Защитное укрытие привода исключается только при установке КДА в здании. Верхняя площадка и лестница на уровень привода могут быть исключены, если заказчик предоставит равноценное оснащение.

Поставка заказчика для площадки по периметру	░ да	░ нет

и лестницы на уровень привода

- ПЕСКОЛОВУШКА

Включить песколовушку в предложение?	░ да	░ нет

Материал соприкасающихся с продуктом деталей:

░   стандартное исполнение: углеродистая сталь	
░   спец. исполнение:  целиком из высококач.стали (1.4301)

В объем предложения входит песколовушка с опорными лапами.

- НАСОСЫ И ТЕПЛООБМЕННИКИ

Перечисленные ниже насосы и теплообменники необходимы для эксплуатации диффузионной установки БМА.

Включить насосы в предложение?     ░ да    ░ нет

При размещении заказа БМА предоставляет спецификацию.

Насосы для:

- диффузионного сока

- обеспененного сока

- питательной воды

- жомопрессовой воды

Теплообменники для:

- обеспененного сока

- жомопрессовой воды

- возвращаемого дифф.сока (как минимум необходим при переработке подмороженной свеклы)

- ИНЖИНИРИНГ

Для проектирования и строительства диффузионной установки БМА должен быть выполнен ряд работ по инжинирингу.

В рамках стандартного предложения БМА предалагет следующие работы:

- тепловой и массовый баланс участка диффузии

- монтажно-технологическая схема (PID)

- компоновочный чертеж (изображение аппаратов и оборудование в плане и в разрезе)

- чертежи нагрузок на фундаменты для противоточного ошпаривателя и колонного диффузионного аппарата

- чертежи с нагрузками для пеногасителя и песколовушки

- описание процесса (необходимо для программирования управляющего ПО)

- перечень оборудования

- технические паспорта для различных частей оборудования диффузионной установки (напр., насосов, теплообменников, транспортных элементов)

В рамках базового инжиниринга для электротехнического оборудования и техники КИПиА предоставляются следующие услуги:

- перечень двигателей и потребителей тока

- схема блокировок

- перечень точек КИП

- спецификации приборов КИП

- спецификации регулировочной арматуры

- списки входов / выходов для системы автоматизации

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКА КИПиА (ESMR)

Перечисленные выше услуги по базовому инжинирингу для электротехнического оборудования и техники КИПиА всегда выполняются БМА.

Они обязательны для сооружения диффузионной установки БМА.

Кроме того, БМА может предоставить и другие указанные далее услуги для электротехнического оборудования и техники КИПиА.

Даже если указанные в следующей главе услуги не отмечены как необходимые, в запрашиваемом предложении на поставку КДА всегда будет включен ПЛК для блокировок КДА.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

- Данные по эл. сети завода:

- напряжение:			░ 380В ░ 400В ░ 440В ░ 460В ░другое:_____

- частота:			░ 50 Гц	░ 60 Гц

- конфигурация сети: сеть IT	░да	░нет

- Данные по технике КИПиА:

- сигналы полевых приборов КИП:

░  4-20 мА / 24 В пост.т.	░  Profibus (при возможности поставки)

- подсоединения процесса:

░  DIN / ISO	░  ASME (ANSI)

- Общие положения

- Техническое исполнение согласно ГОСТ и заводскому стандарту БМА.

- В качестве пожеланий укажите предпочитаемых производителей:

    - коммутационные приборы:

    - преобразователи частоты:

    - ПЛК:

    - система IO:

    - система ПК:

    - ПО для визуализации:

    - полевые приборы КИП:

  - регулир.клапаны:

  - трансмиттеры:

  - расходомеры:

Укажите далее предпочитаемых производителей прочего оборудования (при наличии таковых)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПРОЧИЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Желаемые сроки ввода в эксплуатацию

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прочие примечания / указания:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................